П Р А В И Л А  пожарной безопасности

в общеобразовательном учреждении

1. Содержание территории, здания и помещений.

  - Территория общеобразовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы, опавшие листья, сухую траву, мусор регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданию школы, пожарному водоисточнику должны быть свободны.

  - Запрещается использовать территорию для складирования материалов и оборудования и стоянки автотранспорта.

  - Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовой и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения.

  - В коридорах, вестибюлях, лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны быть соответствующие указательные знаки.

  - Запрещается загромождать какими-либо предметами и оборудованием эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы.

  - Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры должны иметь уплотнение в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, и постоянно находиться в исправном состоянии.

  - В период пребывания детей в здании школы двери, эвакуационных проходов, выходов должны открываться только изнутри при помощи задвижек (без ключей).

  - Двери (люки) выходов на крышу, технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерной, кладовых, электрощитовой) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранить у вахтера. На этих дверях должны быть надписи, определяющие назначение помещений  и место хранения ключей.

  - Проживание обслуживающего персонала в здании школы не допускается.

  - В здании школы запрещается:

- использовать для отделки стен, потолков, путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров) горючие материалы;

- устанавливать решетки на окнах помещений (лестничных клеток, коридоров, вестибюлей), связанных с пребыванием людей;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- применять для цели отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в его помещениях людей;

- обертывать электрические лампочки бумагой, материей и др. горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы;

- производить уборку помещения, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации с применением открытого огня (использовать для этих целей горячую воду, пар, горячий песок);

- оставлять без присмотра включенные в сеть счетчики, и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и др. электроприборы.

  - Огневые и сварочные работы производить только после письменного разрешения директора ОУ и должны проводиться согласно требованиям «Правил охраны труда при проведении сварочных работ».

  - Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника школы. Хранение в этих помещениях белья не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

  - Все помещения школы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, согласно нормам.

  - По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах, лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты и др. работники школы должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещение, отключив электросеть.

  - Перед началом отопительного сезона калориферные установки, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, кухонные очаги, должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти соответствующий инструктаж.

  - Неисправные устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, кухонное оборудование эксплуатировать не допускается.

1.18. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в воздухопроводах и зонтах жировые отложения, пыль и др. горючие вещества;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

- в местах забора воздуха должна быть исключена возможность проявления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

1.19. Электрические сети и электрооборудование и их эксплуатация должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителями».

1.20. Должностные лица школы обязаны обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратур и электросетей в соответствии с требованиями документов, своевременно устранять выявленные недостатки.

1.21. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью спрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

1.22. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей место производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

1.23. В мастерских, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение.

1.24. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой передвижной электроаппаратуры (ТСО) следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде.

1.25. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

1.26. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается покрывать двигатели какими-либо горючими материалами.

1.27. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев  изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключить до приведения их в безопасное состояние.

1.28. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели или провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, выключателями, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- использовать выключатели, розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- применять для прокладывания электропроводки радио и телевизионные провода;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

- снимать колпаки со светильников закрытого исполнения.

1.29. Всякого рода новые и дополнительные подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после произведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

1.30. Во всех помещениях (независимо от их назначения) , которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

1.31. В школе необходимо иметь электрические фонари на случай отключения электроэнергии.

1.32. Администрация ОУ обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе школы систем противопожарного водоснабжения (наружной водопроводной сети,  с установленными на ней пожарным гидрантом и указателем  подъездов к пожарному водоему).

1.33. Пожарные рукава должны быть сухими,  хорошо скатанными и храниться в специальном легкодоступном помещении в опломбированном шкафу.

1.34. Пожарный резервуар содержать в исправном состоянии, не допускать его засорения, регулярно проверять наличие в нем расчетного количества воды, следить  за исправностью и сохранностью водозаборных устройств.

2. Первичные средства пожаротушения.

2.1. Каждое помещение школы должно быть оснащено средствами пожаротушения согласно установленных норм.

Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации и обозначены соответствующими указательными знаками.

2.2. Огнетушители должны размещаться:

- путем подвески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нужного  торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы, тумбы или пожарные стенды.

2.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы  был виден имеющийся на его корпусе текс инструкции по пользованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

2.4. Огнетушители должны располагаться в легко доступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и  нагревательных приборов. Их расположение не должно ухудшать условия эвакуации людей.

2.5. На период перезарядки и технического обследования огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

2.6. При эксплуатации огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей.

2.7. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется заместителем директора по МТО (заведующим хозяйственной частью).

2.8. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих служб, не связанное с тушением пожаров, запрещается.

3. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения

1. В учебных классах, кабинетах, игровых и спальных комнатах следует размещать только необходимые  мебель, приборы, модели, принадлежности, стенды и т.п.

2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, стенды и т.п., размещаемые в учебных класса, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях должны храниться в шкафах, на стеллажах или специально установленных стойках.

3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускаются.

4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях.

5. Демонстрирование диапозитивов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований:

- демонстрирование кинофильмов производится на узкопленочной аппаратуре;

- установки для кинопросмотра или диапросмотра должны устанавливаться с противоположной стороны от выхода из помещения;

- во время демонстрации диапозитивов, слайдов, кинофильмов присутствуют учащиеся одной учебной группы в количестве не более 50 человек;

- к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационные удостоверения киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике пожарной безопасности и охране труда, выданный местными органами кинофикации и государственного пожарного надзора;

- кинофильмы, предназначенные для очередного показа должны храниться в плотно закрытых коробках или фильмоскопах.

4. Требования к пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

4.1. Лица, ответственные за проведение культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, спектаклей, елок и т..д), назначаются директором школы.

4.2. Перед началом мероприятий директора и ответственные за проведение этих мероприятий лица, тщательно проверяют все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности. А также убеждаются в наличии исправности состояния средств пожаротушения, связи, пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно-массовых мероприятий.

4.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечивается дежурство работников школы и учащихся старших классов.

4.4. Во время проведения культурно-массовых с детьми должны неотлучно находиться дежурный учитель, классные руководители, воспитатели, которые предварительно проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара. Они обязаны обеспечить строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

4.5. Проведение культурно-массовых мероприятий разрешается в помещениях любого этажа, за исключением подвальных и цокольных помещений.

4.6. В помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

4.7. В помещениях, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий,  запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;

- оклеивать стены и потолок обоями и бумагой;

- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- хранить имущества, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или в подмостках, а также в подвалах, расположенных под помещением;

- применять открытый огонь (факелы, фейерверки, свечи, бенгальские огни), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических веществ, которые могут вызвать загорание;

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запоры;

- загромождать проходы и выходы;

- устанавливать на окнах глухие решетки.

4.8. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитным составом с оформлением акта.

4.9. При проведении новогоднего вечера, елка должна устанавливаться на устойчивом основании ( подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от потолка.

4.10. Оформление и иллюминация елки должны производиться только электриком с соблюдением требований  «Правил устройства электроустановок». Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 ватт. Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

4.11. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) иллюминация должна быть немедленно отключена.

4.12. Участие в празднике елки детей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и прочих легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

4.13. При оформлении елки запрещается:

- использовать для оформления целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки;

- применять для иллюминации свечи, бенгальские огни, фейерверки;

- обкладывать подставку и украшать ветки елки ватой и игрушками из нее, не пропитанных огнезащитным составом.

5. Порядок действий в случае возникновения пожара.

5.1. В случае возникновения пожара, действия всех  работников школы и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

5.2. Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения, тления материалов, повышения температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (назвать адрес школы – Крауля 46, место возникновения пожара – этаж, сообщить свою должность и фамилию);

- включить систему оповещения (подача коротких звонков), приступить самому и привлечь других лиц к  эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плату эвакуации;

- известить о пожаре директора школы и лицо, его замещающее;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры к тушению пожара, имеющимися силами и средствами;

5.3.Директор школы или лицо, его замещающее, обязаны:

-  проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией детей и людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни детей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников школы, эвакуированных из здания по спискам классных журналов;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- организовать отключение электросетей, остановку системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током;

- организовать эвакуацию материальных ценностей, документации из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании школы.

6. Порядок проведения эвакуации

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

6.1. Определить, с учетом сложившейся ситуации, наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратковременный срок.

6.2. Исключить условия, способствующие возникновению помех. С этой целью воспитателям, учителям и другим работникам школы нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

6.3. Эвакуацию детей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений (этажа, корпуса), которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста эвакуировать в первую очередь.

6.4. В зимнее время, если позволяют условия обстановки, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться и взять теплую одежду с собой. Детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяло или другие теплые вещи.

6.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся  под партами, столами, в шкафах и других местах.

6.6. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников обратно в здание.

6.7. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание распространения огня и дыми в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

ТИПОВЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

для дошкольных, школьных и других образовательных учреждений

1. Общие положения

1. Каждый работник ОУ обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара применять все зависящие от него меры спасения людей и тушения пожара.

2. Строго соблюдать меры безопасности при проведении в ОУ массовых мероприятий, вечеров, новогодних елок, спектаклей, концертов, киносеансов.

3. Не допускать хранение в здании, где находятся дети, керосин, бензин и другие огнеопасные вещества и материалы.

4. Следить за состоянием путей эвакуации, правильностью по эксплуатации электропроводки, электронагревательных приборов.

5. Обслуживающий персонал, виновный в нарушении настоящих противопожарных правил, привлекается в административной ответственности, если по действующему законодательству допущенные нарушения не влекут за собой более строгого наказания.

6.Территория и помещения ОУ должны содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы следует выносить на специально отведенный участок.

7.Дороги, подъезды и проезды к зданию и водостокам следует всегда содержать в исправном состоянии и не загромождать их  различного рода материалами и оборудованием. Зимой все дороги, подъезды, проезды должны систематически очищаться от снега.

8. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Пожарные лестницы необходимо содержать в чистоте и исправности.

9. Лестничные клетки, выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны содержаться постоянно свободными и ничем не загромождаться.

10. Проведение   сварочных и др. огнеопасных работ в здании может быть допущено только с разрешения руководства этих учреждений.

2. Запрещается

- В  процессе эксплуатации электросети и электроприборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать их обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители, обертывать электролампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин и одежды.

- Воспрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами в спальных и игровых комнатах, занятых детьми, за исключением специально отведенных помещений.

- Нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы (за исключением холодильников, а также пользоваться этими приборами без несгораемых подставок).

- Коридоры, проходы  и выходы из зданий во время массовых мероприятий должны быть свободными, запрещается закрывать двери на замки.

- У каждой двери должен находиться дежурный безотлучно.

- Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении первичными средствами пожаротушения. Елка устанавливается на устойчивой подставке, ветки у елки от стен и потолка должны находиться на расстоянии не менее 1 метра. Воспрещается  украшать елку легко воспламеняющимися и сгораемыми игрушками, ватой, непропитанной огнезащитными составами, а также применять свечи для освещения елки.

- Воспрещается зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками, зажигать фейерверки, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты и марли, непропитанные огнезащитными растворами.

- Обслуживающий персонал ОУ должен быть ознакомлен под расписку с правилами пожарной безопасности и правилами пользования имеющимися средствами пожаротушения.

- В помещениях, занятых детьми, запрещается курить и применять открытый огонь.

- Дежурный по ОУ и сторожа должны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила вызова пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в случае пожара согласно плану эвакуации.

- Дежурный обязан проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной связи, проверить: все ли эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки не были загромождены, а также убедиться в возможности беспрепятственного открывания дверей всех выходов, в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их устранению, а при необходимости – сообщить руководителю.

- Дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей, выходов и ручной электрофонарь.

- Сторожу запрещается спать и отлучаться за пределы учреждения.

3. Действия в случае пожара

Первоочередной обязанностью каждого работника ОУ является спасение жизни детей,  при пожарах каждый обязан:

1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть – 01. Дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины.

2. Принять все зависящие от ни меры к эвакуации детей из помещений, дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара.

3. Направить эвакуированных детей в безопасное место (здание).

4. Одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Инструкцию разработал уполномоченный по охране труда

Долгополов А.Л.___________________